# Bài tập về nhà tuần 2

Task 4.2: Biên dịch và chạy chương trình. Quan sát log in địa chỉ bộ nhớ ở cuối màn hình và sắp xếp 3 biến: BIKE_MODEL, total_odometer, và current_speed vào đúng các phân vùng bộ nhớ vật lý tương ứng (.rodata, .bss, Stack).

BIKE_MODEL : Phân vùng .rodata (Read-Only Data): Nằm trong RAM

- Biến này được khai báo với từ khóa hằng số const (const char BIKE_MODEL[]). Do dữ liệu tên dòng xe là cố định và chỉ đọc trong suốt quá trình hệ thống vận hành, trình biên dịch sẽ tối ưu bằng cách xếp nó vào phân vùng chứa dữ liệu chỉ đọc .rodata (nằm trên bộ nhớ Flash/ROM của vi điều khiển).

total_odometer : Phân vùng .bss (Block Started by Symbol): Nằm trong ROM

- Đây là một biến toàn cục và được khởi tạo giá trị ban đầu bằng 0. Theo quy chuẩn định biên dịch, tất cả các biến toàn cục hoặc biến tĩnh (static) không khởi tạo hoặc khởi tạo bằng 0 sẽ được gom vào phân vùng .bss trong RAM để hệ thống tự động xóa về 0 khi khởi động.

current_speed : Phân vùng Stack (Ngăn xếp): Nằm trong ROM

- Biến lưu tốc độ hiện tại đóng vai trò là một biến cục bộ (Local variable) nằm bên trong một hàm chức năng. Biến cục bộ sẽ chỉ được cấp phát động trên phân vùng Stack khi hàm đó được gọi và sẽ lập tức bị giải phóng khi hàm thực thi xong.

Task 4.3: Khi bạn kích hoạt hàm crash_simulation, hiện tượng gì sẽ xảy ra với chương trình chạy trên máy tính?

Khi hàm crash_simulation được kích hoạt trên máy tính, vòng lặp đệ quy vô hạn xảy ra. Cứ mỗi lượt gọi hàm, hệ thống lại bị ép cấp phát thêm một mảng buffer[1024] (chiếm đúng 1 KB) trên ngăn xếp.

Chỉ trong vài mili giây, dung lượng bộ nhớ Stack dành riêng cho chương trình sẽ bị cạn kiệt hoàn toàn và tràn ra ngoài phạm vi cho phép. Để bảo vệ an toàn cho hệ thống và các phần mềm khác, Hệ điều hành (Windows/Linux/macOS) sẽ ngay lập tức can thiệp và gỡ bỏ tiến trình của chương trình. Trên màn hình console máy tính sẽ lập tức báo lỗi sập nguồn dạng:

Segmentation fault (core dumped) hoặc Stack overflow.

Nếu đoạn mã này chạy trên một vi điều khiển thực tế (ví dụ: ARM Cortex-M), CPU sẽ nhảy vào hàm ngắt ngoại lệ (Handler) nào để xử lý sự cố?

Khi đoạn mã đệ quy này chạy trên vi điều khiển phần cứng thực tế, việc tràn bộ nhớ ngăn xếp sẽ khiến con trỏ ngăn xếp (Stack Pointer - SP) dịch chuyển vượt ra ngoài ranh giới vùng RAM hợp lệ được cấu hình trong file Linker Script.

Khi CPU cố gắng truy cập ghi dữ liệu (buffer[0] = 5;) vào một vùng ô nhớ không hợp lệ hoặc bị cấm, phần cứng quản lý bộ nhớ của chip sẽ kích hoạt một tín hiệu báo động khẩn cấp cấp độ cao nhất. Lõi CPU ngay lập tức dừng chương trình chính và nhảy thẳng vào hàm ngắt ngoại lệ xử lý lỗi phần cứng nghiêm trọng có tên là:

HardFault_Handler (Ngắt lỗi phần cứng nghiêm trọng)

Tại đây, mặc định vi điều khiển sẽ bị treo cứng trong một vòng lặp vô hạn while(1) để chờ giám sát viên hoặc mạch phần cứng độc lập (Watchdog Timer) can thiệp Reset lại chip

Task 5: Hệ thống Smart Bike cần lưu lịch sử hành trình đi lại của người dùng trong một mảng toàn cục lớn: uint16_t trip_history[20000]; (chiếm khoảng 40 KB bộ nhớ). Bạn đứng trước 2 lựa chọn khai báo:

- Cách 1: uint16_t trip_history[20000] = {0};

- Cách 2: uint16_t trip_history[20000] = {1, 2, 3};

Giả sử vi điều khiển tích hợp trên xe có bộ nhớ lưu trữ chương trình (Flash) cực kỳ giới hạn, chỉ còn trống đúng 20 KB, nhưng bộ nhớ chạy chương trình (RAM) vẫn còn trống tới 128 KB.

- Câu hỏi: Cách khai báo nào (Cách 1 hay Cách 2) sẽ giúp chương trình biên dịch thành công và nạp được xuống chip mà không làm quá tải dung lượng bộ nhớ Flash? Giải thích ngắn gọn dựa trên bản chất của phân vùng .data và .bss.

Cách 1 (= {0} hoặc không khởi tạo) ,nằm ở phân vùng .bss: )

Khi mảng được khởi tạo bằng 0, trình biên dịch sẽ xếp toàn bộ mảng trip_history (40 KB) vào phân vùng .bss trong RAM. Đối với phân vùng .bss, bộ nhớ Flash không cần phải lưu trữ 40 KB dữ liệu thô này. Flash chỉ cần lưu đúng 2 thông tin cực kỳ nhỏ (vài bytes): địa chỉ bắt đầu của mảng và kích thước của mảng. Khi chip khởi động, đoạn mã Startup Code sẽ tự động dựa vào thông tin này để xóa toàn bộ 40 KB trên RAM về số 0. Do đó, dung lượng 40 KB này hoàn toàn không tốn chỗ trên Flash, giúp nạp xuống chip thành công (vì Flash còn trống 20 KB).

Cách 2 (= {1, 2, 3}) ,nằm ở phân vùng .data: )

Khi mảng có các giá trị khởi tạo khác hằng số không, trình biên dịch bắt buộc phải xếp nó vào phân vùng .data. Bản chất của phân vùng .data là bắt buộc bộ nhớ Flash phải lưu trữ trọn vẹn toàn bộ 40 KB dữ liệu thô đó để khi bật nguồn, CPU có thể sao chép (copy) chính xác các giá trị 1, 2, 3... này từ Flash vào RAM. Vì mảng nặng tới 40 KB mà bộ nhớ Flash của chip lúc này chỉ còn trống đúng 20 KB, hệ thống sẽ lập tức báo lỗi "Region Flash overflowed" (Quá tải dung lượng Flash) và quá trình nạp code xuống xe sẽ thất bại.